附件1

2019建筑工程计价定额部分子目调整表

工程内容：1.场内、场外材料搬运。

2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0094 | A10-0095 | A10-0096 | A10-0097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 多层建筑综合脚手架 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 30 | 50 | 70 |
| 基 价 |  |  |  | 3400.97 | 3918.39 | 5046.03 | 6414.65 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 1916.72 | 2128.49 | 2511.6 | 3310.58 |
|  | 材 料 费 |  |  | 1346.63 | 1642.92 | 2387.45 | 2951.59 |
|  | 机 械 费 |  |  | 137.62 | 146.98 | 146.98 | 152.48 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 14.744 | 16.373 | 19.320 | 25.466 |
| 材 料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 127.100 | 161.706 | 201.272 | 225.616 |
|  | 挡脚板 | m³ | 1685.3 | 0.019 | 0.021 | 0.026 | 0.025 |
|  | 原木 | m³ | 1330 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 |
|  | 木脚手板 | m³ | 1327.2 | 0.320 | 0.372 | 0.438 | 0.442 |
|  | 提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | - | - | - | 0.039 |
|  | 防滑木条 | m³ | 672 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9 | 0.681 | 0.700 | 0.700 | 0.610 |
|  | 预拌混凝土C20 | m³ | 408 | - | - | 0.005 | 0.004 |
|  | 红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 11.637 | 15.291 | 20.956 | 28.760 |
|  | 钢脚手板 | kg | 4.5 | - | - | - | 2.686 |
|  | 扣件 | 个 | 4.35 | 50.977 | 66.407 | 83.153 | 94.077 |
|  | 圆钉 | kg | 3.86 | 8.834 | 9.162 | 9.173 | 8.676 |
|  | 钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | - | - | 1.749 | 1.497 |
|  | 钢管D63 | kg | 3.74 | - | - | 0.940 | 0.806 |
|  | 镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 26.396 | 28.126 | 28.308 | 26.218 |
|  | 扁钢 | kg | 3.62 | - | - | 3.358 | 2.880 |
|  | 槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | - | - | 86.008 | 73.752 |
|  | 圆钢 φ15～24 | kg | 3.5 | - | - | 16.774 | 14.385 |
|  | 钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | - | - | 0.125 | 0.107 |
|  | 钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 0.554 | 1.293 | 2.008 | 1.836 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 1.008 | 1.339 | 1.718 | 1.982 |
|  | 花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | - | - | 0.312 | 0.267 |
|  | 管卡子（钢管用） 20 | 个 | 0.57 | - | - | 1.249 | 1.069 |
|  | 垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 5.144 | 5.218 | 5.263 | 13.282 |
|  | 顶丝 | 个 | 0.17 | - | - | 3.358 | 2.88 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.250 | 0.267 | 0.267 | 0.277 |

3.拆除脚手架后材料的堆放。                                           单位：100㎡

工程内容：1.场内、场外材料搬运。

2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。

3.拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0098 | A10-0099 | A10-0100 | A10-0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 多层建筑综合脚手架 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 110 | 120 | 130 |
| 基 价 |  |  |  | 7181.56 | 7673.97 | 8048.05 | 8422.63 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 3655.08 | 3728.14 | 4048.59 | 2410.57 |
|  | 材 料 费 |  |  | 3374 | 3793.35 | 3846.98 | 4059.58 |
|  | 机 械 费 |  |  | 152.48 | 152.48 | 152.48 | 152.48 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 28.116 | 28.678 | 31.143 | 32.389 |
| 材 料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 264.085 | 317.618 | 324.922 | 337.368 |
|  | 挡脚板 | m³ | 1685.3 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.034 |
|  | 原木 | m³ | 1330 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
|  | 木脚手板 | m³ | 1327.2 | 0.494 | 0.528 | 0.540 | 0.555 |
|  | 提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
|  | 防滑木条 | m³ | 672 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9 | 0.610 | 0.610 | 0.596 | 0.586 |
|  | 预拌混凝土C20 | m³ | 408 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
|  | 红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 37.342 | 41.55 | 43.536 | 48.223 |
|  | 钢脚手板 | kg | 4.5 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
|  | 扣件 | 个 | 4.35 | 111.542 | 135.616 | 139.447 | 145.66 |
|  | 圆钉 | kg | 3.86 | 8.819 | 8.894 | 8.944 | 9.073 |
|  | 钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 1.746 | 1.904 | 1.746 | 2.014 |
|  | 钢管D63 | kg | 3.74 | 0.941 | 1.578 | 2.067 | 2.783 |
|  | 镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 26.479 | 26.738 | 26.728 | 27.164 |
|  | 扁钢 | kg | 3.62 | 3.359 | 5.636 | 7.384 | 9.940 |
|  | 槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 86.033 | 93.851 | 86.033 | 99.287 |
|  | 圆钢 φ15～24 | kg | 3.5 | 16.780 | 18.305 | 16.780 | 19.365 |
|  | 钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.125 | 0.136 | 0.125 | 0.144 |
|  | 钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 2.234 | 3.329 | 3.631 | 3.961 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 2.393 | 2.849 | 3.122 | 3.464 |
|  | 花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.312 | 0.340 | 0.312 | 0.360 |
|  | 管卡子（钢管用） 20 | 个 | 0.57 | 1.247 | 1.36 | 1.247 | 1.439 |
|  | 垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 16.118 | 19.806 | 20.388 | 21.203 |
|  | 顶丝 | 个 | 0.17 | 3.359 | 3.665 | 3.359 | 3.877 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 |

工程内容：1.场内、场外材料搬运。

2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。

3.拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0102 | A10-0103 | A10-0104 | A10-0105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 多层建筑综合脚手架 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 基 价 |  |  |  | 8661.82 | 8945.84 | 9527.08 | 10140.7 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 4378.92 | 4553.64 | 4917.9 | 5360.03 |
|  | 材 料 费 |  |  | 4130.42 | 4239.72 | 4455.6 | 4627.09 |
|  | 机 械 费 |  |  | 152.48 48 | 152.48 | 153.58 | 153.58 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 33.684 | 35.028 | 37.830 | 41.231 |
| 材 料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 343.972 | 353.697 | 363.195 | 373.096 |
|  | 挡脚板 | m³ | 1685.3 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 |
|  | 原木 | m³ | 1330 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 |
|  | 木脚手板 | m³ | 1327.2 | 0.567 | 0.581 | 0.596 | 0.611 |
|  | 提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
|  | 防滑木条 | m³ | 672 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9 | 0.574 | 0.564 | 0.555 | 0.547 |
|  | 预拌混凝土C20 | m³ | 408 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
|  | 红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 50.471 | 54.565 | 58.988 | 64.104 |
|  | 钢脚手板 | kg | 4.5 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
|  | 扣件 | 个 | 4.35 | 149.304 | 154.425 | 159.517 | 164.865 |
|  | 圆钉 | kg | 3.86 | 9.129 | 9.237 | 9.353 | 9.485 |
|  | 钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 1.871 | 1.746 | 1.966 | 1.849 |
|  | 钢管D63 | kg | 3.74 | 4.334 | 5.301 | 8.030 | 11.770 |
|  | 镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 27.090 | 27.281 | 27.449 | 27.647 |
|  | 扁钢 | kg | 3.62 | 15.483 | 18.932 | 28.678 | 42.035 |
|  | 槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 92.173 | 86.033 | 96.804 | 91.100 |
|  | 圆钢 φ15～24 | kg | 3.5 | 17.978 | 16.780 | 18.881 | 17.768 |
|  | 钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.134 | 0.125 | 0.140 | 0.132 |
|  | 钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 4.321 | 4.715 | 5.144 | 5.613 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 3.814 | 4.233 | 4.708 | 5.250 |
|  | 花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.334 | 0.312 | 0.351 | 0.330 |
|  | 管卡子（钢管用） 20 | 个 | 0.57 | 1.336 | 1.247 | 1.405 | 1.321 |
|  | 垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 21.763 | 22.467 | 23.065 | 23.886 |
|  | 顶丝 | 个 | 0.17 | 3.599 | 3.359 | 3.780 | 3.557 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.277 | 0.277 | 0.279 | 0.279 |

工程内容：1.场内、场外材料搬运。

2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。

3.拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0106 | A10-0107 | A10-0108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 多层建筑综合脚手架 |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构檐高（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 190 | 200 |
| 基 价 |  |  |  | 10763.15 | 11404.48 | 12145.87 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 5735.21 | 6136.65 | 6596.98 |
|  | 材 料 费 |  |  | 4874.36 | 5114.25 | 5395.31 |
|  | 机 械 费 |  |  | 153.58 | 153.58 | 153.58 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 44.117 | 47.205 | 50.746 |
| 材 料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 382.811 | 392.353 | 401.68 |
|  | 挡脚板 | m³ | 1685.3 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | 原木 | m³ | 1330 | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
|  | 木脚手板 | m³ | 1327.2 | 0.627 | 0.644 | 0.661 |
|  | 提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
|  | 防滑木条 | m³ | 672 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9 | 0.539 | 0.532 | 0.525 |
|  | 预拌混凝土C20 | m³ | 408 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
|  | 红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 69.717 | 75.922 | 82.806 |
|  | 钢脚手板 | kg | 4.5 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
|  | 扣件 | 个 | 4.35 | 170.209 | 175.555 | 180.889 |
|  | 圆钉 | kg | 3.86 | 9.627 | 9.783 | 9.952 |
|  | 钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 2.040 | 1.930 | 1.834 |
|  | 钢管D63 | kg | 3.74 | 15.855 | 22.756 | 31.685 |
|  | 镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 27.827 | 27.994 | 28.146 |
|  | 扁钢 | kg | 3.62 | 56.626 | 81.273 | 113.159 |
|  | 槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 100.361 | 95.093 | 90.328 |
|  | 圆钢 φ15～24 | kg | 3.5 | 19.574 | 18.547 | 17.618 |
|  | 钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.146 | 0.138 | 0.131 |
|  | 钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 6.124 | 6.681 | 7.288 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 5.865 | 6.563 | 7.357 |
|  | 花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.364 | 0.345 | 0.328 |
|  | 管卡子（钢管用） 20 | 个 | 0.57 | 1.457 | 1.378 | 1.310 |
|  | 垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 24.604 | 25.319 | 26.029 |
|  | 顶丝 | 个 | 0.17 | 3.919 | 3.713 | 3.527 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.279 | 0.279 | 0.279 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0187 | A10-0188 | A10-0189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 泵送混凝土 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物垂直运输 |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊施工 |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构（檐高 m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 70 | 100 |
| 基 价 |  |  |  | 2673.50 | 3793.78 | 4411.48 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 322.40 | 460.72 | 661.44 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 2351.10 | 3333.06 | 3750.04 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 2.48 | 3.544 | 5.088 |
| 机 械 | 自升式塔式起重机 400KN·m | 台班 | 637.31 | 2.250 | - | - |
|  | 单笼施工电梯 1t 75m | 台班 | 370.07 | 2.440 | - | - |
|  | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 2.930 | 4.000 | 4.400 |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | - | 2.930 | 2.960 |
|  | 自升式塔式起重机600KN·m | 台班 | 672.13 | - | 2.228 | - |
|  | 自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | - | - | 2.548 |

工程内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。         单位：100㎡

工程内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。         单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0190 | A10-0191 | A10-0192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 泵送混凝土 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物垂直运输 |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊施工 |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构（檐高 m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 170 | 200 |
| 基 价 |  |  |  | 5077.23 | 6573.80 | 7106.02 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 810.29 | 959.66 | 962.13 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 4266.94 | 5614.14 | 6143.89 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 6.233 | 7.382 | 7.401 |
| 机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 3.650 | 4.020 | 4.250 |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | 3.320 | 3.350 | 3.380 |
|  | 自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | 2.120 | - | - |
|  | 自升式塔式起重机 2500KN·m | 台班 | 1278.53 | - | 2.510 | - |
|  | 自升式塔式起重机 3000KN·m | 台班 | 1434.90 | - | - | 2.590 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0208 | A10-0209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |
|  |  |  |  | 檐 高（m以内） |  |
|  |  |  |  | 40 | 60 |
| 基 价 |  |  |  | 2713.55 | 4583.17 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 2693.99 | 4489.68 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 19.56 | 93.49 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 20.723 | 34.536 |
| 机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | 0.256 | - |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 50mm | 台班 | 11.81 | 0.256 | - |
|  | 电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | - | 0.465 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 100mm | 台班 | 15.23 | - | 0.465 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0210 | A10-0211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |
|  |  |  |  | 檐 高（m以内） |  |
|  |  |  |  | 80 | 100 |
| 基 价 |  |  |  | 5567.30 | 8277.37 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 5425.55 | 8080.93 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 141.75 | 196.44 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 41.735 | 62.161 |
| 机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | - | - |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 Φ50 | 台班 | 11.81 | - | - |
|  | 电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | 0.705 | 0.977 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 Φ100 | 台班 | 15.23 | 0.705 | 0.977 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。                                                    单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0212 |  | A10-0213 | A10-0214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |  |  |
|  |  |  |  | 檐 高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 |
| 基 价 |  |  |  | 10318.59 | 12229.38 |  | 14150.77 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 9876.49 | 11672.18 |  | 13467.74 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - |  | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 442.10 | 557.20 |  | 683.03 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 75.973 |  | 89.786 | 103.598 |
| 机 械 | 电动多级离心清水泵 150mm、180m以下 | 台班 | 326.38 | 1.279 |  | 1.612 | 1.976 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 Φ150 | 台班 | 19.28 | 1.279 |  | 1.612 | 1.976 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。                                                    单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0215 | A10-0216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |
|  |  |  |  | 檐 高（m以内） |  |
|  |  |  |  | 180 | 200 |
| 基 价 |  |  |  | 16310.95 | 18294.64 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 15263.43 | 17058.99 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 1047.52 | 1235.65 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 117.411 | 131.223 |
|  | 电动多级离心清水泵 200mm、280m以下 | 台班 | 418.20 | 2.372 | 2.798 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 Φ200 | 台班 | 23.42 | 2.372 | 2.798 |