附件2

2019建筑工程计价定额部分补充项目表

工程内容：1.场内、场外材料搬运。

2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。

3.拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0282 | A10-0283 | A10-0284 | A10-0285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 多层建筑综合脚手架 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 基 价 |  |  |  | 4484.01 | 5736.89 | 6799.83 | 7455.58 |
| 其中 | 人 工 费 |  |  | 2320.11 | 2911.09 | 3482.83 | 3691.61 |
|  | 材 料 费 |  |  | 2016.92 | 2676.07 | 3164.52 | 3611.49 |
|  | 机 械 费 |  |  | 146.98 | 149.73 | 152.48 | 152.48 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 17.847 | 22.393 | 26.791 | 28.397 |
| 材 料 | 脚手架钢管 | kg | 3.06 | 181.489 | 213.444 | 244.851 | 294.504 |
|  | 挡脚板 | m³ | 1685.3 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.030 |
|  | 原木 | m³ | 1330 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
|  | 木脚手板 | m³ | 1327.2 | 0.405 | 0.440 | 0.468 | 0.517 |
|  | 提升装置及架体 | 套 | 10267.25 | - | 0.020 | 0.039 | 0.039 |
|  | 防滑木条 | m³ | 672 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9 | 0.700 | 0.655 | 0.610 | 0.603 |
|  | 预拌混凝土C20 | m³ | 408 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 红丹防锈漆 | kg | 10.92 | 18.124 | 24.858 | 33.051 | 40.439 |
|  | 钢脚手板 | kg | 4.5 | - | 1.343 | 2.686 | 2.686 |
|  | 扣件 | 个 | 4.35 | 74.78 | 88.615 | 102.81 | 125.495 |
|  | 圆钉 | kg | 3.86 | 9.168 | 8.925 | 8.748 | 8.882 |
|  | 钢丝绳φ12.5 | m | 3.85 | 0.875 | 1.623 | 1.622 | 1.746 |
|  | 钢管D63 | kg | 3.74 | 0.470 | 0.873 | 0.874 | 1.504 |
|  | 镀锌铁丝 φ4 | kg | 3.72 | 28.217 | 27.263 | 26.349 | 26.604 |
|  | 扁钢 | kg | 3.62 | 1.679 | 3.119 | 3.120 | 5.372 |
|  | 槽钢 18#以外 | kg | 3.53 | 43.004 | 79.88 | 79.893 | 86.033 |
|  | 圆钢 φ15～24 | kg | 3.5 | 8.388 | 15.580 | 15.583 | 16.780 |
|  | 钢筋 φ10以内 | kg | 3.44 | 0.063 | 0.116 | 0.116 | 0.125 |
|  | 钢丝绳 φ8 | m | 1.77 | 1.651 | 1.922 | 2.035 | 2.933 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 1.51 | 1.529 | 1.850 | 2.188 | 2.758 |
|  | 花篮螺栓 M6×250 | 套 | 1.16 | 0.156 | 0.290 | 0.290 | 0.312 |
|  | 管卡子（钢管用） 20 | 个 | 0.57 | 0.625 | 1.159 | 1.158 | 1.247 |
|  | 垫木 60×60×60 | 块 | 0.39 | 5.241 | 9.275 | 14.702 | 18.253 |
|  | 顶丝 | 个 | 0.17 | 1.679 | 3.119 | 3.12 | 3.359 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 550.47 | 0.267 | 0.272 | 0.277 | 0.277 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0286 | A10-0287 | A10-0288 | A10-0289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 泵送混凝土 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物垂直运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊施工 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构（檐高 m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 50 | 60 | 80 |
| 基 价 |  |  |  | 2357.52 | 3047.51 | 3419.75 | 3999.24 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 229.06 | 368.55 | 414.57 | 527.67 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 2128.46 | 2678.96 | 3005.18 | 3471.57 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 130 | 1.762 | 2.835 | 3.189 | 4.059 |
| 机 械 | 自升式塔式起重机 400KN·m | 台班 | 637.31 | 2.335 | 1.500 | 0.750 | - |
|  | 单笼施工电梯 1t 75m | 台班 | 370.07 | 1.220 | 1.627 | 0.813 | - |
|  | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 1.465 | 3.287 | 3.643 | 4.133 |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | - | 0.977 | 1.953 | 2.940 |
|  | 自升式塔式起重机 600KN·m | 台班 | 672.13 | - | 0.743 | 1.485 | 1.485 |
|  | 电动单筒快速卷扬机5KN | 台班 | 180.68 | 1.006 | - | - | - |
|  | 自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | - | - | - | 0.849 |

补：工程内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。      单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0290 | A10-0291 | A10-0292 | A10-0293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 泵送混凝土 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物垂直运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊施工 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构（檐高 m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 110 | 120 | 130 |
| 基 价 |  |  |  | 4206 | 4578.02 | 4744.41 | 4910.83 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 594.49 | 698.75 | 735.93 | 773.11 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 3611.51 | 3879.27 | 4008.48 | 4137.72 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 4.573 | 5.375 | 5.661 | 5.947 |
| 机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 4.267 | 4.213 | 4.025 | 3.838 |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 100m | 台班 | 619.86 | 2.950 | 2.220 | 1.480 | 0.740 |
|  | 自升式塔式起重机 600KN·m | 台班 | 672.13 | 0.743 | - | - | - |
|  | 自升式塔式起重机 800KN·m | 台班 | 743.31 | 1.699 | 1.911 | 1.274 | 0.637 |
|  | 自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | - | 0.530 | 1.060 | 1.590 |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | - | 0.830 | 1.660 | 2.490 |

工程内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。         单位：100㎡

工程内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。           单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0294 | A10-0295 | A10-0296 | A10-0297 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 泵送混凝土 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑物垂直运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊施工 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框架结构（檐高 m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 160 | 180 | 190 |
| 基 价 |  |  |  | 5576.21 | 6074.81 | 6750.39 | 6929.56 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 860.08 | 909.87 | 960.57 | 961.35 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 4716.13 | 5064.94 | 5789.82 | 5968.21 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 6.616 | 6.999 | 7.389 | 7.395 |
| 机 械 | 对讲机(一对) | 台班 | 4.84 | 3.773 | 3.897 | 4.097 | 4.173 |
|  | 自升式塔式起重机 1000KN·m | 台班 | 889.18 | 1.413 | 0.707 | - | - |
|  | 双笼施工电梯 2×1t 200m | 台班 | 712.11 | 3.330 | 3.340 | 3.360 | 3.370 |
|  | 自升式塔式起重机 2500KN·m | 台班 | 1278.53 | 0.837 | 1.673 | 1.673 | 0.837 |
|  | 自升式塔式起重机 3000KN·m | 台班 | 1434.9 | - | - | 0.863 | 1.727 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0298 | A10-0299 | A10-0300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |  |
|  |  |  |  | 檐 高 （m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 50 | 70 |
| 基 价 |  |  |  | 1899.46 | 3648.53 | 5075.3 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 1885.78 | 3591.9 | 4957.68 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 13.68 | 56.63 | 117.62 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 14.506 | 27.63 | 38.136 |
| 机 械 | 电动多级离心清水泵 50mm | 台班 | 64.61 | 0.179 | 0.128 |  |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ50 | 台班 | 11.81 | 0.179 | 0.128 |  |
|  | 电动多级离心清水泵 100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | - | 0.233 | 0.585 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ100 | 台班 | 15.23 | - | 0.233 | 0.585 |

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0301 | A10-0302 | A10-0303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |  |
|  |  |  |  | 檐 高（ m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 110 | 130 |
| 基 价 |  |  |  | 6922.33 | 9298.25 | 11274.23 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 6753.24 | 8978.71 | 10774.4 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 169.09 | 319.54 | 499.83 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 51.948 | 69.067 | 82.880 |
| 机 械 | 电动多级离心清水100mm、120m以下 | 台班 | 185.83 | 0.841 | 0.489 | - |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ100 | 台班 | 15.23 | 0.841 | 0.489 | - |
|  | 电动多级离心清水泵 150mm、180m以下 | 台班 | 326.38 | - | 0.640 | 1.446 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ150 | 台班 | 19.28 | - | 0.640 | 1.446 |

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100㎡

工程内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。

2.垂直运输影响的时间。

3.由于人工降效引起的机械降效。

4.水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | A10-0304 | A10-0305 | A10-0306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 建筑物超高增加费 |  |  |
|  |  |  |  | 檐 高 （m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 170 | 190 |
| 基 价 |  |  |  | 13190.08 | 15230.93 | 17302.8 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 12569.96 | 14365.65 | 16161.21 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 620.12 | 865.28 | 1141.59 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 130 | 96.692 | 110.505 | 124.317 |
| 机 械 | 电动多级离心清水泵 150mm、180m以下 | 台班 | 326.38 | 1.794 | 0.988 | - |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ150 | 台班 | 19.28 | 1.794 | 0.988 | - |
|  | 电动多级离心清水泵 200mm、280m以下 | 台班 | 418.2 | - | 1.186 | 2.585 |
|  | 电动多级离心清水泵停滞 φ200 | 台班 | 23.42 | - | 1.186 | 2.585 |