附件

城镇老旧小区改造工程计价补充规定

一、旧改工程既有地下管网部位，采用人工与机械配合开挖土方时，按机械挖土方80％，人工挖土方20％计算。人工挖土部分按实际挖深执行相应定额，人工乘以系数2。

二、旧改工程机械垂直运输及超高增加费，执行相应装饰定额；采用人工运输时，按每100个定额工日增加9.6个垂直运输工日。

三、旧改工程拆除缺项，执行相应建筑、装饰、安装新建定额，删除材料，除各章节另有规定外，保护性拆除工程项目按相应新建定额人工、机械乘以系数0.4，破坏性拆除工程项目按相应新建定额人工、机械乘以系数0.25。

四、旧改工程外墙采用质感漆涂料的，执行相应装饰定额中真石漆定额，图纸设计与定额材料不同时允许换算。

五、旧改工程，除正常计取费用定额二次搬运费外，另行计取定额人工费2.6%的材料二次搬运增加费。

六、旧改项目已完工程及设备保护费(含越冬维护费)，根据工程实际情况编制费用预算。

七、旧改工程现场签证，能执行计价定额相应子目并按计价定额计算的，以及由省建设行政主管部门审批的补充估价表，按费用定额规定计取相应费用，其他现场签证的工程项目只计取税金。

八、本规定适用于执行2021及2016版房屋修缮计价定额的旧改工程。如设计要求不同时，补充定额中材料允许调整。

九、2016及2021版房屋修缮计价定额旧改工程补充项目。

| 《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》 （JLJD-XS-2016）旧改工程补充项目 1.楼梯间管道PVC套管包封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：作业面维修，基层处理，安装、固定、修整、封盖。 单位：m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | XB-0001 |  | XB-0002 |  |  | XB-0003 |
|  |  |  |  |  |  | 楼梯间管道PVC套管包封 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自来水管 外径 |  |  |  |  | 供热管 外径 |
|  |  |  |  |  |  | ≤50mm |  | ≤75mm |  |  | ≤110mm |
| 基 价 |  |  |  |  |  | 38.01 |  | 59.62 |  |  | 85.49 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  |  | 14.40 |  | 19.20 |  |  | 21.60 |
|  | 材 料 费 |  |  |  |  | 23.61 |  | 40.42 |  |  | 63.89 |
|  | 机 械 费 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| 名 称 |  |  | 单位 |  | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 |  | 工日 |  | 120.00 | 0.120 |  | 0.160 |  |  | 0.180 |
| 材 | PVC套管 外径50 |  | m |  | 19.01 | 1.030 |  | - |  |  | - |
|  | PVC套管 外径75 |  | m |  | 33.64 | - |  | 1.030 |  |  | - |
|  | PVC套管 外径110 |  | m |  | 53.65 | - |  | - |  |  | 1.030 |
| 料 | PVC套管管件 外径50 |  | 个 |  | 5.15 | 0.690 |  | - |  |  | - |
|  | PVC套管管件 外径75 |  | 个 |  | 7.38 | - |  | 0.690 |  |  | - |
|  | PVC套管管件 外径110 |  | 个 |  | 11.23 | - |  | - |  |  | 0.690 |
|  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 | 0.480 |  | 0.680 |  |  | 0.880 |
| 2.楼道管道封板、楼梯间弱电线路整理 工作内容：1、基层清理、成品封板槽安装、封盖、锁扣。 2、整理弱电线路、基层处理、安装线槽、线路归槽、封盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  | XB-0004 |  | XB-0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼梯间管道封板 |  | 楼梯间弱电线路整理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 10m |  |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  |  | 256.11 |  | 191.34 |  |  |  |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  |  | 24.00 |  | 43.20 |  |  |  |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  |  | 232.11 |  | 148.14 |  |  |  |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 |  | 120.00 |  |  | 0.200 |  |  | 0.360 |  |  |
| 材 料 | 镀锌钢板封板 厚1.0 | m2 |  | 199.32 |  |  | 1.080 |  |  | - |  |  |
|  | 锁具 | 套 |  | 5.85 |  |  | 2.000 |  |  | - |  |  |
|  | 金属线槽 | m |  | 13.46 |  |  | - |  |  | 10.300 |  |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  |  | 5.140 |  |  | 9.500 |  |  |

3、废料及垃圾运输

工作内容：装、运、卸、清理场地。                                     单位：10m³

| 项 目 名 称 |  |  |  | XB-0006 | XB-0007 | XB-0008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 装载机装废料垃圾 斗容量 |  |  |
|  |  |  |  | 1m³ | 1.5m³ | 2m³ |
| 基 价 |  |  |  | 31.93 | 30.23 | 28.67 |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
|  | 材 料 费 |  |  | - | - | - |
|  | 机 械 费 |  |  | 26.41 | 24.71 | 23.15 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 120.00 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 机械 | 轮胎式装载机1m³ | 台班 | 660.19 | 0.040 | - | - |
|  | 轮胎式装载机1.5m³ | 台班 | 772.33 | - | 0.032 | - |
|  | 轮胎式装载机2m³ | 台班 | 890.55 | - | - | 0.026 |

| 4、废料及垃圾运输 工作内容：废料垃圾装、运、卸、清理场地。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XB-0009 |  |  | XB-0010 |  | XB-0011 |  |  | XB-0012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废料垃圾运输 运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 工 |  |  |  |  | 单、双轮车 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20m以内 |  |  | 200m以内每增加20m |  | 50m以内 |  |  | 500m以内 每增加50m |
| 基 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.00 |  |  | 46.80 |  | 173.04 |  |  | 27.12 |
| 其 中 |  |  | 人 工 费 |  |  |  |  |  |  |  | 228.00 |  |  | 46.80 |  | 173.04 |  |  | 27.12 |
|  |  |  | 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  | 机 械 费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  | 综合工日 |  |  | 工日 |  | 120.00 |  |  |  | 1.900 |  |  | 0.390 |  | 1.442 |  |  | 0.226 |
| 《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》 （JLJD-XS-2021）旧改工程补充项目 1.楼梯间管道PVC套管包封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：作业面维修，基层处理，安装、固定、修整、封盖。 单位：m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XB-0001 |  |  | XB-0002 |  |  | XB-0003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯间管道PVC套管包封 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自来水管 外径 |  |  |  |  |  | 供热管 外径 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤50mm |  |  | ≤75mm |  |  | ≤110mm |  |
| 基 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.42 |  |  | 57.52 |  |  | 79.59 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费 |  |  |  |  |  |  |  | 17.16 |  |  | 22.88 |  |  | 25.74 |  |
|  |  |  | 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  | 20.26 |  |  | 34.64 |  |  | 53.85 |  |
|  |  |  | 机 械 费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  | 综合工日 |  |  |  | 工日 |  | 143.00 |  | 0.120 |  |  | 0.160 |  |  | 0.180 |  |
| 材 |  |  | PVC套管 外径50 |  |  |  | m |  | 16.25 |  | 1.030 |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | PVC套管 外径75 |  |  |  | m |  | 28.75 |  | - |  |  | 1.030 |  |  | - |  |
|  |  |  | PVC套管 外径110 |  |  |  | m |  | 45.00 |  | - |  |  | - |  |  | 1.030 |  |
| 料 |  |  | PVC套管管件 外径50 |  |  |  | 个 |  | 4.40 |  | 0.690 |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | PVC套管管件 外径75 |  |  |  | 个 |  | 6.30 |  | - |  |  | 0.690 |  |  | - |  |
|  |  |  | PVC套管管件 外径110 |  |  |  | 个 |  | 9.60 |  | - |  |  | - |  |  | 0.690 |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 0.480 |  |  | 0.680 |  |  | 0.880 |  |
| 2.楼梯间管道封板、弱电线路整理 工作内容：1、基层清理、成品封板槽安装、锁扣。 2、整理弱电线路、基层处理、安装线槽、线路归槽、封盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XB-0004 |  |  |  | XB-0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯间管道封板 |  |  |  | 楼梯间弱电线路整理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 10m |  |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.73 |  |  |  | 179.43 |  |  |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.60 |  |  |  | 51.48 |  |  |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.13 |  |  |  | 127.95 |  |  |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 单价（元） |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  | 综合工日 |  | 工日 |  |  | 143.00 |  |  |  | 0.200 |  |  |  | 0.360 |  |  |  |
| 材 料 |  |  | 镀锌钢板封板 厚1.0 |  | m2 |  |  | 170.36 |  |  |  | 1.080 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 锁 具 |  | 套 |  |  | 5.00 |  |  |  | 2.000 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 金属线槽 |  | m |  |  | 11.50 |  |  |  | - |  |  |  | 10.300 |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  | 元 |  |  | 1.00 |  |  |  | 5.140 |  |  |  | 9.500 |  |  |  |

3、废料及垃圾运输

工作内容：装、运、卸、清理场地。                                     单位：10m³

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | XB-0006 |  | XB-0007 |  | XB-0008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装载机装废料垃圾 斗容量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m³ |  | 1.5m³ |  | 2m³ |  |  |
| 基 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.85 |  | 33.10 |  | 30.81 |  |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费 |  |  |  |  |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 6.58 |  |  |
|  |  |  | 材 料 费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 机 械 费 |  |  |  |  |  | 26.27 |  | 26.52 |  | 24.23 |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  | 综合工日 |  | 工日 |  | 143.00 |  | 0.046 |  | 0.046 |  | 0.046 |  |  |
| 机械 |  |  | 轮胎式装载机1m³ |  | 台班 |  | 656.68 |  | 0.040 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 轮胎式装载机1.5m³ |  | 台班 |  | 828.88 |  | - |  | 0.032 |  | - |  |  |
|  |  |  | 轮胎式装载机2m³ |  | 台班 |  | 931.74 |  | - |  | - |  | 0.026 |  |  |
| 4、废料及垃圾运输 工作内容：废料垃圾装、运、卸、清理场地。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | XB-0009 |  | XB-0010 |  | XB-0011 |  | XB-0012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 废料垃圾运输 运距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人 工 |  |  |  | 单、双轮车 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20m以内 |  | 200m以内每增加20m |  | 50m以内 |  | 500m以内 每增加50m |  |
| 基 价 |  |  |  |  |  |  |  | 271.70 |  | 55.77 |  | 206.21 |  | 32.32 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费 |  |  |  |  |  | 271.70 |  | 55.77 |  | 206.21 |  | 32.32 |  |
|  |  | 材 料 费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 机 械 费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 |  |  | 工日 |  | 143.00 |  | 1.900 |  | 0.390 |  | 1.442 |  | 0.226 |  |